Рекомендации по подготовке к аттестационным испытаниям.

1. Место проведения сварочных работ в соответствии с требованиями ОТ и ТБ, а так же пожарной безопасности. Обязательно наличие огнетушителя, медицинской аптечки и ёмкости с чистой водой. Сварочный аппарат должен быть заземлён !!!

2. Ограждения мест сварки (защитные экраны).

3. При сварке в закрытом помещении, наличие естественной приточной вентиляции, а при необходимости принудительная вытяжка от места сварки.

4. При выполнении сварки вне помещения (открытое пространство), на случай выпадения атмосферных осадков, предусмотреть местное укрытие.

5. Сварочные кабели без “скруток”, на муфтах. Для обратного кабеля предусмотреть штатный зажим типа “крокодил” или струбцинного типа.

6. Костюм сварщика не рваный, полной комплектации, подошва ботинок на резине (мипоре), без гвоздей, маска сварщика с чистым стеклом, молоток-зубило, щётка по металлу, пенал для сварочных электродов.

7. Шаблон сварщика УШС-3, катетомеры, сборочно-сварочные приспособления (центрующий уголок 50×50×5, L=400÷500 мм; держатели; кантователь и др.)

8. Огнетушитель.

9. Печь для прокалки электродов или печь-пенал (до 400º С ! ) приветствуются!